DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN HOÁ HỌC
 (Kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| STT | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết | Dùng cho lớp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. TRANH ẢNH |  |  |  |  |  |
|  | PTHH1001 | Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá học | Tranh câm, kích thước (1200x1800)cm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTHH1002 | Sơ đồ thiết bị điều chế axit clohiđric | Tranh câm, kích thước (1020x720)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTHH1003 | Sơ đồ thiết bị 3 công đoạn chính sản xuất axit sunfuric | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTHH1004 | Sơ đồ thùng điện phân Al2O3 nóng chảy | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTHH1005 | Sơ đồ lò luyện thép Mactanh | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTHH1006 | Sơ đồ lò cao bổ dọc và các phản ứng hoá học xảy ra | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTHH1007 | Chu trình của Nitơ trong tự nhiên | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 11 |  |
|  | PTHH1008 | Sơ đồ chưng cất, chế hóa và ứng dụng của dầu mỏ | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 11 |  |
| II. MÔ HÌNH |  |  |  |  |  |
|  | PTHH2009 | Mô hình phân tử dạng đặc | Gồm: - 17 quả hiđro, màu trắng, Φ32mm. - 9 quả cacbon nối đơn, màu đen, Φ45mm. - 10 quả cacbon nối đôi, nối ba, màu ghi, Φ45mm. - 6 quả oxi nối đơn, màu đỏ, Φ45mm. - 4 quả oxi nối đôi, màu da cam, Φ45mm. - 2 quả clo, màu xanh lá cây, Φ45mm. - 2 quả lưu huỳnh, màu vàng, Φ45mm. - 3 quả nitơ, màu xanh coban, Φ45mm. - 13 nắp bán cầu (trong đó 2 nắp màu đen, 3 nắp màu ghi, 2 nắp màu đỏ, 1 nắp màu xanh lá cây, 1 nắp màu xanh coban, 1 nắp màu vàng, 3 nắp màu trắng). - Hộp đựng có kích thước (410x355x62)mm, độ dày của vật liệu là 6mm, bên trong được chia thành 42 ô đều nhau có vách ngăn. | 11,12 |  |
|  | # PTHH2010 | Mô hình phân tử dạng rỗng | Gồm: - 24 quả màu đen, Φ25mm. - 2 quả màu vàng, Φ25mm. - 8 quả màu xanh lá cây, Φ25mm. - 8 quả màu đỏ, Φ19mm. - 8 quả màu xanh dương, Φ19mm. - 2 quả màu da cam, Φ19mm. - 3 quả màu vàng, Φ19mm. - 30 quả màu trằng sứ, Φ12mm (trên mỗi quả có khoan lỗ Φ3,5mm để lắp các thanh nối). - 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm. - 30 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 45mm. - 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm. - Hộp đựng có kích thước (170x280x40)mm, độ dày của vật liệu là 2mm, bên trong được chia thành 7 ngăn, có bản lề và khoá lẫy gắn thân hộp với nắp hộp. | 11,12 |  |
| III. DỤNG CỤ |  |  |  |  |  |
|  | # PTHH2011 | Ống nghiệm Φ16 | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều cao 160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2012 | Ống nghiệm Φ16 có nhánh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều cao 160mm, độ dày 0,8mm; nhánh có kích thước Φ6mm, dài 30mm, dày 1mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2013 | Ống nghiệm Φ24 có nhánh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ24mm, chiều cao 240mm, độ dày 0,8mm; nhánh có kích thước Φ6mm, dài 30mm, dày 1mm. | 10 |  |
|  | PTHH2014 | Ống nghiệm 2 nhánh chữ Y | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt , Φ16mm, dài 160mm, mỗi nhánh dài 120mm, có nhánh cách đầu ống 20mm | 11 |  |
|  | PTHH2015 | Ống hút nhỏ giọt | Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2016 | Ống đong hình trụ 100ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2017 | Ống thuỷ tinh hình trụ | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ18mm, dài 250mm. | 10,11 |  |
|  | PTHH2018 | Ống thuỷ tinh hình trụ loe 1 đầu | Φ43mm, dài 120mm. Thủy tinh không bọt. | 10 |  |
|  | PTHH2019 | Ống thủy tinh hình chữ U | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt có đường kính Φ16mm, miệng hơi loe. Dung tích 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học. |  |  |
|  | PTHH2020 | Ống dẫn thuỷ tinh các loại | Ống dẫn các loại bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn. Gồm: - 1 ống hình chữ L (60, 180)mm. - 1 ống hình chữ L (40, 50)mm. - 1 ống thẳng, dài 70mm. - 1 ống thẳng, dài 120mm . - 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60o) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm. - 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu uốn cong vuốt nhọn) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2021 | Ống dẫn bằng cao su | Kích thước Φ6mm, dài 1000mm, dày 1mm; cao su mềm chịu hoá chất. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2022 | Bình cầu không nhánh đáy tròn | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 130mm (trong đó cổ bình dài 65mm, kích thước Φ65mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2023 | Bình cầu không nhánh đáy bằng | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 130mm (trong đó cổ bình dài 65mm, kích thước Φ65mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2024 | Bình cầu có nhánh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 170mm (trong đó cổ bình dài 40mm, kích thước Φ27mm, nhánh nối Φ6mm, dài 40mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2025 | Bình tam giác 250ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước Φ28mm). | 11 |  |
|  | PTHH2026 | Bình tam giác 100ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ63mm, chiều cao bình 93mm (trong đó cổ bình dài 25mm, kích thước Φ22mm). | 11 |  |
|  | PTHH2027 | Bình Kíp tiêu chuẩn | Dung tích bầu trên 150ml, bầu dưới 250ml. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2028 | Lọ thuỷ tinh miệng rộng | Gồm 1 lọ màu nâu và 1 lọ màu trắng, thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml. Kích thước: Chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 25mm); Đường kính (thân lọ Φ50mm, miệng lọ 40mm); Nút nhám có 3 nấc (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 32mm, Φlớn 42mm và phần nắp Φ50mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2029 | Lọ thuỷ tinh miệng hẹp | Gồm 1 lọ màu nâu và 1 lọ màu trắng, thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm); Nút nhám (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 15mm, Φlớn 18mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2030 | Lọ thuỷ tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt | Gồm 1 lọ màu nâu và 1 lọ màu trắng, thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm) ; Nút nhám kèm công tơ hút (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 15mm, Φlớn 18mm); Ống hút nhỏ giọt: Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2031 | Cốc thuỷ tinh 250ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ72mm, chiều cao 95mm, dung tích 250ml, độ chia nhỏ nhất 50ml, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2032 | Cốc thuỷ tinh 100ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ50mm, chiều cao 73mm, dung tích 100ml, có vạch chia độ, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2033 | Phễu lọc thủy tinh cuống dài | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ80mm, dài 130mm (trong đó đường kính cuống Φ10, chiều dài 70mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2034 | Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ80mm, dài 90mm (trong đó đường kính cuống Φ10, chiều dài 20mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2035 | Phễu chiết hình quả lê | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 60ml, chiều dài của phễu 270mm, đường kính lớn của phễu Φ67mm, đường kính cổ phễu Φ19mm dài 20mm (có khoá kín) và ống dẫn có đường kính Φ6mm dài 120mm. | 10,11 |  |
|  | PTHH2036 | Chậu thủy tinh | Thuỷ tinh thường, có kích thước miệng Φ200mm và kích thước đáy Φ100mm, độ dày 2,5mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2037 | Đũa thủy tinh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ6mm dài 250mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2038 | Đèn cồn thí nghiệm | Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2039 | Bát sứ nung | Men trắng, nhẵn, kích thuớc F80mm cao 40mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2040 | Nhiệt kế rượu | Có độ chia từ 00C đến 1000C; độ chia nhỏ nhất 10C. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2041 | Kiềng 3 chân | Bằng Inox Φ4,7mm uốn tròn Φ100mm có 3 chân Φ4,7mm cao 105mm (đầu dưới có bọc nút nhựa). | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2042 | Dụng cụ thử tính dẫn điện | Hình hộp chữ nhật bằng nhựa có kích thước (80x38x32)mm. Nắp trượt, có độ dày 2mm đậy lên khoang chứa 2 pin 1,5V, một đèn LED báo sáng; hai chân bằng đồng Φ4mm dài 55mm. | 11 |  |
|  | PTHH2043 | Nút cao su không có lỗ các loại | Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, gồm: - Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm. - Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm. - Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm. - Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2044 | Nút cao su có lỗ các loại | Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, lỗ ở giữa có đuờng kính Φ6mm, gồm: - Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm. - Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm. - Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm. - Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2045 | Giá để ống nghiệm | Bằng nhựa, hai tầng, chịu được hoá chất, có kích thước (180x110x56)mm, độ dày của vật liệu là 2,5mm có gân cứng, khoan 5 lỗ, Φ19mm và 5 cọc cắm hình côn từ Φ7mm xuống Φ10mm, có 4 lỗ Φ12mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2046 | Lưới thép | Bằng Inox, kích thuớc (100x100)mm có hàn ép các góc. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2047 | Miếng kính mỏng | Kích thước (11010)mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2048 | Cân hiện số | Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240g. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2049 | Muỗng đốt hóa chất | Bằng Inox. Kích thước Φ6mm, cán dài 250mm . | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2050 | Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn | Inox, có chiều dài 250mm, Φ5,5mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2051 | Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ | Inox, có chiều dài 200mm, Φ4,7mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2052 | Kẹp ống nghiệm | Bằng gỗ, kẹp được ống nghiệm Φ16mm đến Φ24mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2053 | Găng tay cao su | Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2054 | Áo choàng | Bằng vải trắng. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2055 | Kính bảo vệ mắt không màu | Nhựa trong suốt, không màu, chịu hoá chất. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2056 | Kính bảo vệ mắt có màu | Nhựa trong suốt, có màu sẫm, chịu hoá chất. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2057 | Bình xịt tia nước | Bình nhựa, có vòi xịt tia nước nhỏ. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2058 | Chổi rửa ống nghiệm | Cán Inox, dài 30 cm, lông chổi dài rửa được các ống nghiệm đường kính từ 16mm - 24mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2059 | Thìa xúc hoá chất | Thuỷ tinh dài 160mm, thân Φ5mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2060 | Panh gắp hóa chất | Loại sử dụng trong y tế. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2061 | Giấy lọc | Loại thông dụng. |  |  |
|  | PTHH2062 | Giấy ráp | Loại thông dụng. |  |  |
|  | PTHH2063 | Khay mang dụng cụ và hóa chất | - Kích thước: (420x330x80)mm. - Vật liệu bằng gỗ tự nhiên dày 10mm. - Chia làm 5 ngăn, trong đó 4 ngăn xung quanh có kích thước (165x180)mm, ngăn ở giữa có kích thước (60x230)mm có khoét lỗ tròn để đựng lọ hoá chất. - Có quai xách bằng gỗ cao 160mm. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2064 | Bộ giá thí nghiệm | Gồm : Một đế bằng gang đúc (sơn tĩnh điện) hình chữ nhật kích thước (190x135x20)mm trọng lượng 850g đến 1000g có lỗ ren M8. Một cọc hình trụ inox đặc đường kính 10mm cao 500mm một đầu bo tròn, một đầu ren M8 dài 13mm. 3 khớp nối bằng nhôm đúc áp lực 2 đầu có ren M6 sơn tĩnh điện, hai vít hãm M6 bằng kim loại có núm bằng nhựa HI. Hai kẹp ống nghiệm bằng nhôm đúc áp lực, tổng chiều dài 200mm, phần tay đường kính 10 mm dài 120mm, có vít và ecu mở kẹp bằng đồng thau M6. Một vòng kiềng bằng inox, gồm : một vòng tròn đường kính 80mm uốn thanh inox đường kính 4,7mm, một thanh trụ đường kính 10mm dài 100mm hàn chặt với nhau, 3 cảo, 2 cặp càng cua có lò xo, 1 vòng đốt. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2065 | Ống sinh hàn thẳng | - Ống sinh hàn (thuỷ tinh trung tính, không có bọt, đường kính ngoài Φ30mm, ống ở giữa và dẫn chất lỏng ra Φ10mm, ống dẫn khí vào Φ20mm, ống dẫn nước làm lạnh Φ5mm có độ rộng giáp ống chính Φ20mm). | 11 |  |
|  | PTHH2066 | Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích | Gồm: Đế; Kẹp Buret bằng nhựa không bị ăn mòn do hóa chất, kích thước chiều dài 125mm, độ rộng càng cua 12mm; Buret bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có chiều dài 540mm, đường kính 12mm, dung tich 25ml (một màu trằng, một nâu); Pipet bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có chiều dài 390mm, ở giữa có chỗ phình đường kính 16mm, chiều dài đoạn phình 40mm, dung tính 10ml; Bình tam giac 250ml; Cốc thủy tinh 150ml; Đũa thủy tinh; Phễu; Bình định mức 100ml. | 12 |  |
|  | PTHH2067 | Bộ dụng cụ điện phân dung dịch CuSO4 | Gồm: Ống thuỷ tinh trung tính hình chữ U, đường kính 200mm; 2 điện cực than chì; 2 nút cao su có đục lỗ sẵn, đường kính lỗ bằng với đường kính ngoài của điện cực; Dây dẫn điện đầu có kẹp cá sấu; Nguồn điện một chiều 1,5V; Dung dịch CuSO4 đặc. | 12 |  |
|  | PTHH2068 | Bộ dụng cụ điện phân dung dịch NaCl | Gồm :  Bình bằng nhựa PMHA trong suốt, vách ngăn giữa có màng lọc, 2 điện cực (01 than, 01 inox) gắn chặt vào đáy bình. Đế nhựa có bộ đổi nguồn từ 220V (AC) xuống 6V – 3A (AC) và có 02 lỗ giắc cắm Φ4mm để sử dụng pin. Nắp nhựa có 02 lỗ gắn 02 ống nghiệm Φ16mm có nhánh Φ6mm cách đáy khoảng 20mm. Ống dẫn cao su (có kẹp Mo) nối liền với ống thủy tinh Φ6mm chữ L. Lọ thủy tinh 100ml.  Giá lắp pin (sử dụng nơi không có điện) : lắp 04 pin R30, có 03 lỗ cắm điện ra 3V và 6V, bằng đồng kim loại Φ4mm ; có công tắc tắt mở nguồn ; 02 dây nối nguồn dài 300mm, 02 đầu có giắc cắm bằng đồng kim loại Φ4mm. | 10,12 |  |
|  | PTHH2069 | Pin điện hoá | Gồm: 2 cốc thủy tinh; Cầu muối ngậm dd NH4NO3 bão hòa; Một điện cực đồng và một điện cực kẽm; Một miếng nhựa dày 2mm đục 2 lỗ có đường kính bằng đường kính ngoài của điện cực; Dung dịch ZnSO4 1M và dung dịch CuSO4 1M; Vôn kế; Dây dẫn điện đầu có kẹp cá sấu. | 12 |  |
|  | PTHH2070 | Tủ hốt | Đáp ứng các yêu cầu an toàn nhất cho việc thao tác với các khí độc, dung môi độc hại dễ bay hơi. | PTN |  |
| III. HÓA CHẤT |  |  |  |  |  |
|  | PTHH2071 | Natri kim loại Na | - Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng. - Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng. - Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. | 10 |  |
|  | PTHH2072 | Kali kim loại K |  |  |  |
|  | PTHH2073 | Lưu huỳnh bột S |  | 10 |  |
|  | PTHH2074 | Photpho đỏ P |  | 10.11 |  |
|  | PTHH2075 | Kẽm viên Zn |  | 10,11 |  |
|  | PTHH2076 | Phoi bào sắt Fe |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2077 | Bột sắt Fe |  | 10,12 |  |
|  | PTHH2078 | Băng Magie Mg |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2079 | Nhôm bột Al |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2080 | Nhôm lá Al |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2081 | Đồng phoi bào Cu |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2082 | Đồng lá Cu |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2083 | Brom dung dịch đặc Br2 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2084 | Iot I2 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2085 | Đồng (II) oxit CuO |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2086 | Magie oxit MgO |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2087 | Sắt (III) oxit Fe2O3 |  | 12 |  |
|  | PTHH2088 | Crom (III) oxit Cr2O3 |  | 12 |  |
|  | PTHH2089 | Silic đioxit SiO2 |  | 11 |  |
|  | PTHH2090 | Mangan đioxit MnO2 |  | 10 |  |
|  | PTHH2091 | Natri hiđroxit NaOH |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2092 | Canxi hiđroxit Ca(OH)2 |  | 10,11 |  |
|  | PTHH2093 | Axit clohidric 37% HCl |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2094 | Axit sunfuric 98% H2SO4 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2095 | Axit axetic 50% CH3COOH |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2096 | Axit nitric 63% HNO3 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2097 | Natri bromua NaBr |  | 10 |  |
|  | PTHH2098 | Natri iotua NaI |  | 10 |  |
|  | PTHH2099 | Kali iotua KI |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2100 | Kali clorua KCl |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2101 | Canxi clorua CaCl2.6H2O | - Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng. - Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng. - Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2102 | Bari clorua BaCl2 |  | 11,12 |  |
|  | PTHH2103 | Sắt (III) clorua FeCl3 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2104 | Crom (III) clorua CrCl3 |  | 12 |  |
|  | PTHH2105 | Nhôm clorua AlCl3 |  | 12 |  |
|  | PTHH2106 | Amoni clorua NH4Cl |  | 11,12 |  |
|  | PTHH2107 | Natri nitrat NaNO3 |  | 10,12 |  |
|  | PTHH2108 | Natri nitrit NaNO2 |  | 11 |  |
|  | PTHH2109 | Kali nitrat KNO3 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2110 | Chì nitơrat Pb(NO3)2 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2111 | Bạc nitrat AgNO3 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2112 | Natri sunfat Na2SO4.10H2O |  | 10,11 |  |
|  | PTHH2113 | Natri sunfit Na2SO3 |  | 10 |  |
|  | PTHH2114 | Đồng sunfat CuSO4.5H2O |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2115 | Kẽm sunfat ZnSO4.7H2O |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2116 | Magie sunfat MgSO4 |  | 12 |  |
|  | PTHH2117 | Nhôm sunfat Al2(SO4)3.10H2O |  | 12 |  |
|  | PTHH2118 | Natri hiđrocacbonatNaHCO3 |  | 11,12 |  |
|  | PTHH2119 | Canxi cacbonat CaCO3 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2120 | Natri cacbonat Na2CO3.10H2O |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2121 | Amoni cacbonat (NH4)2CO3 |  | 11 |  |
|  | PTHH2122 | Natri axetat CH3COONa |  | 11 |  |
|  | PTHH2123 | Natri photphat Na3PO4 |  | 11 |  |
|  | PTHH2124 | Canxi đihiđrophotphat Ca(H2PO4)2 |  | 11 |  |
|  | PTHH2125 | Nước Javen |  | 10 |  |
|  | PTHH2126 | Kaliclorat KClO3 |  | 10 |  |
|  | PTHH2127 | Canxi cacbua CaC2 |  | 11 |  |
|  | PTHH2128 | Natrithiosunfat Na2S2O3 |  | 10 |  |
|  | PTHH2129 | Dung dịch amoniac bão hoà NH3 |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2130 | Phèn chua (K2SO4Al2(SO4)3.24(H2O) |  | 12 |  |
|  | PTHH2131 | Kali sunfoxianua KSCN | - Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng. - Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng. - Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. | 12 |  |
|  | PTHH2132 | Kali pemanganat KMnO4 |  | 12 |  |
|  | PTHH2133 | Kali đicromat K2Cr2O7 |  | 12 |  |
|  | PTHH2134 | Kaliferixianua K3[ Fe(CN)6] |  | 12 |  |
|  | PTHH2135 | Ancol etylic 96o C2H5OH |  | 11,12 |  |
|  | PTHH2136 | Ancol isoamylic C5H11OH |  | 11,12 |  |
|  | PTHH2137 | Anđehit fomic H-CHO |  | 12 |  |
|  | PTHH2138 | Glucozơ CH2OH(CHOH)4CHO |  | 12 |  |
|  | PTHH2139 | Saccarozơ C12H22O11 |  | 12 |  |
|  | PTHH2140 | Metylamin CH3NH2 |  | 12 |  |
|  | PTHH2141 | Etylamin C2H5NH2 |  | 12 |  |
|  | PTHH2142 | Anilin C6H5NH2 |  | 12 |  |
|  | PTHH2143 | Glyxin H2N-CH2-COOH |  | 12 |  |
|  | PTHH2144 | Glixerol C3H5(OH)3 |  | 11 |  |
|  | PTHH2145 | Benzen C6H6 |  | 11 |  |
|  | PTHH2146 | Toluen C6H5-CH3 |  | 11 |  |
|  | PTHH2147 | Phenol C6H5OH |  | 11 |  |
|  | PTHH2148 | Naphtalen C10H8 |  | 11 |  |
|  | PTHH2149 | Axeton CH3-CO-CH3 |  | 11 |  |
|  | PTHH2150 | Clorofom CHCl3 |  | 11 |  |
|  | PTHH2151 | Axit fomic HCOOH |  | 11 |  |
|  | PTHH2152 | n- hecxan C6H12 |  | 11 |  |
|  | PTHH2153 | Dầu thông |  | 11 |  |
|  | PTHH2154 | Giấy quỳ tím |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2155 | metyl dacam |  | 12 |  |
|  | PTHH2156 | Giấy phenolphtalein |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2157 | Giấy đo pH |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2158 | Nước cất H2O |  | 10,11,12 |  |
|  | PTHH2159 | Nước oxi già H2O2 |  | 10 |  |
|  | PTHH3160 | Than gỗ | Loại thông dụng |  |  |
| IV. BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |  |
|  | PTHH3161 | Hướng dẫn thực hành thí nghiệm | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bàng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn video. | 10,11,12 |  |
|  | PTHH3162 | Một số thí nghiệm biểu diễn | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bàng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn video. | 10,11,12 |  |

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |